2026年通信工程系电赛培训

基于视觉巡线的自动行驶小车系统设计

[此处插入小车实物照片]

| 班 级 | 202x级通信工程0x班 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | XXX | 学 号 | 2x03170xxx |
| 演示视频（20） |  |  |  |
| 技术报告（40） |  |  |  |

2026年5月23日

摘    要

本文介绍了一款面向2026年全国大学生电子设计竞赛的智能循迹小车系统。该系统以STM32F407VET6微控制器为核心，集成K230视觉模块、JY901S惯性测量单元（IMU）、TB6612双路电机驱动及增量式编码器，构建了"感知—决策—执行"三层闭环控制架构。系统创新性地提出双模切换策略——在视觉循迹模式与陀螺仪盲开模式间自动切换，解决了弯道丢线、原地转向等场景下的连续控制难题。经实测，小车能够在220cm×120cm的椭圆形场地上完成指定路线的自动行驶任务。

关键词：智能小车；PID控制；双模切换；视觉循迹；IMU惯性导航；STM32

基于视觉巡线的自动行驶小车系统设计

一、系统方案

本系统主要由单片机控制模块、视觉循迹模块、陀螺仪姿态检测模块、电机驱动模块、编码器测速模块、OLED显示模块、声光提示模块和电源模块组成，下面分别论证这几个模块的选择。

1、主控制器件的论证与选择

1.1 控制器选用

单片机比较

方案一：采用传统的51系列单片机。传统的8051系列单片机价格低廉、资料丰富，但主频较低（通常不超过24 MHz），运算能力有限，且片上外设资源较少，难以同时驱动多路UART、多路定时器和PWM输出。对于本系统需要同时运行三路PID控制器并实时解析两路UART传感器数据的场景，51系列单片机的计算能力和外设资源明显不足。

方案二：采用STM32F103系列单片机。STM32F103基于Cortex-M3内核，主频72 MHz，具备较丰富的片上资源。但其不具备硬件浮点运算单元（FPU），多路PID浮点运算完全依赖软件模拟，在控制频率较高时运算负担较大。

方案三：采用STM32F407VET6微控制器。STM32F407VET6基于Cortex-M4内核，主频高达168 MHz，内置硬件FPU浮点运算单元，可高效执行多路PID浮点运算。片上拥有丰富的定时器资源（TIM2/TIM3/TIM4/TIM6等）和三路UART（USART1/2/3），能从容应对多传感器并行数据解析与实时控制需求。

通过比较，我们选择方案三。

1.2 控制系统方案选择

方案一：采用在面包板上搭建简易单片机系统。在面包板上搭建单片机系统可以方便地对硬件做随时修改，也易于搭建，但是系统连线较多，不仅相互干扰，使电路杂乱无章，而且系统可靠性低，在小车行驶产生的振动环境下容易出现接触不良，不适合本系统使用。

方案二：自制单片机印刷电路板。自制印刷电路实现较为困难，实现周期长，此外也会花费较多的时间，影响整体设计进程。不宜采用该方案。

方案三：采用STM32F407VET6最小系统板。STM32F407VET6最小系统板集成了晶振、复位电路、电源稳压和调试接口等核心电路，外围通过杜邦线与传感器和驱动模块连接。该方案既保证了系统可靠性，又便于硬件修改和调试，同时开发板体积小、重量轻，适合搭载在小车上。

综合以上三种方案，选择方案三。

2、视觉循迹模块的论证与选择

方案一：采用红外光电/灰度传感器阵列进行巡线。红外光电传感器阵列响应速度快、电路简单，但检测分辨率有限，只能获取单点黑白信息。此外，赛题明确规定"不允许使用红外光电或灰度传感器进行巡线"，因此该方案不符合赛题要求。

方案二：采用K230视觉模块进行视觉循迹。K230是嘉楠科技推出的高性能AI视觉处理模块，搭载摄像头可以1280×960分辨率采集图像，通过MicroPython编程实现灵活的图像处理算法。本设计在画面底部设置6个水平排列的ROI区域，对每个区域计算平均亮度，通过阈值判定产生6 bit的传感器状态码，能够精确区分黑线位于车体的偏移方向和偏移量。

方案三：采用OpenMV视觉模块。OpenMV也是一款常用的嵌入式视觉模块，支持MicroPython编程，但在帧率和图像处理性能方面相比K230略有不足，且价格较高。

综合以上三种方案，选择方案二。

3、控制系统的论证与选择

方案一：纯视觉循迹模式。仅依赖K230摄像头数据进行转向控制。该方案在黑线可见时表现良好，但在圆弧过渡段、黑线交叉点或丢线瞬间，小车将失去方向引导，容易失控偏离路线。

方案二：纯惯性导航模式。仅依赖JY901S陀螺仪进行角度保持，不受黑线可见性的影响。但陀螺仪存在短时漂移误差，长时间运行会导致航向角累积偏移。

方案三（本系统采用）：视觉+IMU双模融合策略。将视觉循迹与惯性导航有机结合。当K230检测到黑线时走循迹模式，K230偏差量修正航向；当黑线不可见时自动切换至盲开模式，陀螺仪角度环保持直线行驶。两种模式优势互补，保证全路线连续稳定行驶。

综合考虑采用方案三——视觉+IMU双模融合策略。

二、系统理论分析与计算

1、双轮差速运动学模型的分析

（1）差速驱动原理

本设计采用双轮差速驱动模型。设左轮速度为v_L，右轮速度为v_R，轮距为2L，则小车的线速度v和角速度ω分别为：v = (v_L + v_R) / 2，ω = (v_R - v_L) / (2L)。当v_L = v_R时，ω = 0，小车直线行驶；当v_L ≠ v_R时，小车以角速度ω转弯。

（2）差速分配策略

在控制系统中，角度环PID的输出量turn_out作为差速分配因子：v_L = base_speed - turn_out，v_R = base_speed + turn_out。其中base_speed为基础速度（直线段设为60，圆弧段设为30），turn_out由角度环PID计算得到。当turn_out > 0时左轮加速、右轮减速，小车右转；反之左转。

（3）圆弧段运动分析

场地半圆弧半径R = 40 cm，小车沿圆弧行驶时需要持续改变航向角。对于半圆弧，小车从起点到终点航向角变化180°。在盲开模式下，陀螺仪角度环以target_angle为目标维持航向。圆弧段设置阶段性目标角度：例如右半圆弧B→C段设置target_angle = -185°（比理论值180°多5°作为过冲裕量），确保驶出圆弧时陀螺仪能可靠检测到弧段完成。圆弧段基础速度降低至30以减小离心效应。

2、PID控制器的计算

（1）速度环PID参数计算

系统采用位置式PID控制器，通用公式为：u(k) = Kp×e(k) + Ki×Σe(i) + Kd×[e(k) - e(k-1)]。速度环采用PI控制（Kd = 0），原因在于编码器采集的脉冲信号含有高频噪声，若引入微分项将放大噪声导致输出不稳定。积分项Ki = 0.12用于消除稳态误差，积分项采用限幅式抗饱和处理。

左轮PID参数：Kp=0.9, Ki=0.12, Kd=0.0, out_max=500。

右轮PID参数：Kp=0.8, Ki=0.12, Kd=0.0, out_max=500。

左右轮Kp值略有差异（0.9 vs 0.8），用于补偿两个TT电机的机械特性差异。

（2）角度环PID参数计算

角度环采用PD控制（Ki = 0），比例项Kp = 0.8根据角度偏差快速产生纠偏力矩，微分项Kd = 0.9抑制角度振荡、提供阻尼效果。不引入积分项的原因有二：一是航向角控制无需消除静态误差（目标角度随路线动态变化），二是积分项在大角度偏差时容易产生饱和，导致过冲和振荡。

角度环PID参数：Kp=0.8, Ki=0.0, Kd=0.9, out_max=40。

（3）PID参数整定方法

PID参数采用"先比例、后积分、再微分"的实验整定法。首先将Ki和Kd置零，逐步增大Kp直至系统出现等幅振荡，记录临界比例增益；然后取Kp为临界值的60%~70%，逐步加入Ki消除稳态误差；最后加入Kd抑制振荡。在实际场地上反复测试，通过串口实时观察PID输出曲线，微调至最佳参数。

3、误差分析与抑制的计算

（1）陀螺仪漂移误差抑制

JY901S的Yaw角存在短时漂移。系统在每次启动时记录当前Yaw角作为零点偏移Yaw_Offset，所有后续角度读数均减去此偏移量以消除初始偏差。同时引入角度突变过滤器——若20 ms内Yaw角变化超过30°，则判定为异常读数并丢弃，保持上一有效值。角度归一化到[-180°, +180°]范围以防止跨越±180°时产生剧烈跳变。

（2）编码器测速噪声抑制

编码器脉冲信号含有高频抖动。系统对编码器原始计数值施加一阶低通滤波：v_filtered = 0.7 × v_old + 0.3 × v_new。滤波系数0.7/0.3经实验验证能在噪声抑制与响应速度之间取得良好平衡。

（3）节点计数去抖与视觉抖动抑制

传感器在黑线边沿处可能因抖动产生多次触发。系统引入300 ms（15 × 20 ms）的去抖冷却期，在一次有效计数后的冷却期内不再响应新的边沿变化，避免重复计数。K230的转向偏差量turn_out同样施加一阶低通滤波（0.7/0.3系数），平滑转向输出，防止小车产生蛇形摆动。

三、电路与程序设计

1、电路的设计

（1）系统总体框图

系统总体框图如图1所示，以STM32F407VET6为核心控制器，通过UART3连接K230视觉模块，通过UART2连接JY901S陀螺仪，通过TIM3 PWM和GPIO控制TB6612电机驱动，通过TIM2/TIM4采集左右编码器信号，通过软件I2C驱动OLED显示屏，并配有按键、蜂鸣器和LED用于人机交互与声光提示。

┌────────────────────────────────┐

│       STM32F407VET6 主控        │

│       (Cortex-M4, 168MHz)       │

K230 ──UART3─────>│  USART3 (115200bps)              │

JY901S──UART2────>│  USART2 (9600bps)                │

│                                  │

│  TIM3_CH1 ──> TB6612 ──> 左电机  │

│  TIM3_CH2 ──> TB6612 ──> 右电机  │

│                                  │

左编码器─────────>│  TIM2 (编码器模式)                │

右编码器─────────>│  TIM4 (编码器模式)                │

│                                  │

│  PB6/PB7 ──> OLED (I2C)          │

│  PB0/PC12 ── 按键                 │

│  GPIO ── 蜂鸣器+LED               │

└────────────────────────────────┘

图1   系统总体框图

（2）电机驱动子系统框图与电路原理图

1、电机驱动子系统框图

电机驱动子系统以TB6612FNG双路H桥驱动芯片为核心，接收STM32的PWM信号和GPIO方向信号，驱动左右两个TT直流电机。TB6612的所有控制引脚集中于GPIO Port E（PE0~PE6）。

2、电机驱动电路

| 信号 | STM32引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AIN1（左轮正向） | PE2 | 高电平 = 正向 |
| AIN2（左轮反向） | PE3 | 高电平 = 反向 |
| PWMA（左轮调速） | PA6 (TIM3_CH1) | PWM占空比 0~999 |
| BIN1（右轮正向） | PE4 | 高电平 = 正向 |
| BIN2（右轮反向） | PE5 | 高电平 = 反向 |
| PWMB（右轮调速） | PA7 (TIM3_CH2) | PWM占空比 0~999 |
| STBY（待机） | PE6 | 高电平 = 使能 |

（3）视觉循迹子系统框图与电路原理图

1、视觉循迹子系统框图

K230视觉模块运行MicroPython程序，使用摄像头采集图像并在画面底部设置6个水平排列的ROI区域（每个106×60像素），对每个区域计算平均亮度，亮度低于阈值30的区域判定为检测到黑线。6个ROI共产生6 bit状态码（0x00~0x3F），以3字节帧格式通过UART发送给STM32。

2、视觉数据处理电路

STM32端通过k230_track.c中的字节状态机解析UART数据流。当连续接收到0xAA、0x55帧头后，下一字节即为传感器状态码。状态码通过非线性查找表映射为转向修正量（范围±12），查找表对小偏差赋予小修正量，大偏差赋予大修正量（经手动削弱以防止过冲）。

（4）电源

电源由3节12V 2600mAh锂电池组供电，通过TB6612自带的稳压模块为整个系统提供5V电压，确保电路的正常稳定工作。电池组同时为左右两个TT直流电机提供驱动电压。行驶测试中不可中途更换电池，因此电池容量需满足全部四项任务的连续运行需求。

2、程序的设计

（1）程序功能描述与设计思路

1、程序功能描述

根据赛题要求，软件部分主要实现以下功能：

1）按键实现功能：通过PB0按键循环选择任务编号（1~4），通过PC12按键启动任务执行。启动时记录当前陀螺仪Yaw角作为零点参考。

2）传感器数据解析：实时解析K230视觉模块的6路灰度状态码和JY901S陀螺仪的Yaw偏航角数据。

3）双模切换控制：根据黑线可见性自动在视觉循迹模式和陀螺仪盲开模式之间切换。

4）PID控制运算：运行左轮速度环PID、右轮速度环PID和角度环PID三路控制器，计算PWM输出。

5）任务状态机：根据节点计数（count）驱动有限状态机，在不同路段设置对应的目标角度和基础速度。

6）声光提示：到达每个节点时激活蜂鸣器和LED进行声光提示。

7）OLED显示：实时显示当前任务号、任务状态、节点计数、当前角度和目标角度等调试信息。

2、程序设计思路

系统软件采用分层模块化设计，分为硬件抽象层（STM32 HAL库）、驱动层（Motor、encoder、pid、wit_imu、k230_track、task、oled）和应用层（main.c）。核心控制逻辑集中在TIM6定时器中断（20 ms周期）中执行，保证控制的实时性。主循环（10 ms周期）负责任务调度和OLED显示刷新。

（2）程序流程图

1、主程序流程图

┌──────────┐

│ 系统上电  │

└────┬─────┘

▼

┌──────────────────────────┐

│ 初始化                    │

│ · 编码器、电机、OLED      │

│ · 3路PID控制器            │

│ · UART2(IMU)、UART3(K230)│

│ · TIM6 (20ms中断)         │

└────┬─────────────────────┘

▼

┌──────────────────────────┐

│ while(1) 主循环           │◄───────┐

│  Task_Dispatcher()       │         │

│  OLED刷新显示            │         │

│  HAL_Delay(10)           │─────────┘

└──────────────────────────┘

图2   主程序流程图

2、TIM6中断服务程序流程图

┌──────────────────┐

│ TIM6中断触发(20ms)│

└────┬─────────────┘

▼

┌───────────────────────────┐

│ ① 按键扫描                 │

│ ② 节点边沿计数(300ms去抖)  │

│ ③ 角度滤波(30°突变过滤)    │

│ ④ 双模切换 + 转向控制      │

│    ├─ 盲开: angle PID      │

│    └─ 循迹: K230查表       │

│    → 低通滤波 → 差速分配   │

│ ⑤ 轮速PID → PWM输出       │

└────┬──────────────────────┘

▼

┌──────────────────┐

│ 中断返回          │

└──────────────────┘

图3   TIM6中断服务程序流程图

3、任务(3)状态机流程图

┌────────────────────┐

│ 启动任务3            │

└────┬───────────────┘

▼

┌──────────────────────────┐

│ State 0: A点旋转至-39°   │

│ State 1: A→C盲开 speed=60│

│ State 2: C点旋转至0°     │

│ State 3: C→B循迹 speed=30│

│ State 4: B点旋转至-144°  │

│ State 5: B→D盲开 speed=60│

│ State 6: D点旋转至180°   │

│ State 7: D→A循迹 speed=30│

│ State 8: 终点停车        │

└──────────────────────────┘

图4   任务(3)状态机流程图

4、双模切换子程序流程图

┌──────────────────────────┐

│ 读取line_sensor_data     │

└────┬─────────────────────┘

▼

┌──────────────────────────┐

│ line_sensor==0x00 ?      │

└────┬─────────────────────┘

┌────┴─────────┐

│ 是            │ 否

▼              ▼

┌──────────────┐  ┌──────────────┐

│盲开模式      │  │循迹模式      │

│angle PID     │  │K230查表      │

│→ turn_out    │  │→ turn_out    │

└────┬─────────┘  └────┬─────────┘

└────────┬────────┘

▼

┌───────────────────────┐

│ 低通滤波: 0.7×old+0.3×new

│ 差速: L=base-turn     │

│       R=base+turn     │

└───────────────────────┘

图5   双模切换子程序流程图

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

（1）硬件测试

对各硬件模块逐一进行功能验证：首先测试STM32F407最小系统板的供电和调试接口是否正常；然后分别测试TB6612电机驱动能否正确控制左右电机的正反转和PWM调速；测试K230视觉模块能否正常采集图像并通过UART发送数据帧；测试JY901S陀螺仪能否正确输出Yaw角数据；测试编码器能否正确反馈轮速信息；测试OLED显示、按键、蜂鸣器和LED是否工作正常。

（2）软件仿真测试

在Keil MDK环境中进行软件调试，利用串口调试助手（USART1, 115200 bps）实时监控PID输出曲线、传感器状态码、角度值和节点计数等关键变量。通过串口观察K230发来的6 bit传感器状态码是否正确，验证双模切换逻辑在不同输入条件下的行为是否符合预期。

（3）硬件软件联调

将软件烧录至STM32F407后，在实际场地（220 cm × 120 cm，黑线宽度约2 cm）上进行联合调试。首先调试任务(1)的直线行驶，通过反复调整速度环PID参数使直线行驶平稳无偏移；然后调试任务(2)的圆弧段行驶，调整圆弧段速度和角度环参数使弯道不脱线；接着调试任务(3)的对角线盲开段，通过调整对齐角度和盲开速度使惯性导航精度满足要求；最后调试任务(4)的多圈行驶和精确停车控制。

2、测试条件与仪器

测试条件：在室内正常光照条件下进行测试，场地为白色板材地面贴黑色电工胶带（宽度约2 cm），场地尺寸严格按照赛题规格（220 cm × 120 cm，半圆弧半径40 cm）。每次测试前检查小车电池电压、轮胎清洁度和传感器安装是否牢固。

测试仪器：秒表（精度0.01秒）、数字万用表、手机录像记录。

3、测试结果及分析

（1）测试结果（数据）

任务(1) 测试结果：A→B直线行驶，到达B点停车                    （单位/s）

| 测试次数 | 完成时间 | 是否停车于B点 | 声光提示 | 脱线情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.0 | 是 | 正常 | 无 |
| 2 | 7.8 | 是 | 正常 | 无 |
| 3 | 8.2 | 是 | 正常 | 无 |
| 4 | 8.1 | 是 | 正常 | 无 |
| 5 | 7.9 | 是 | 正常 | 无 |

任务(2) 测试结果：A→B→C→D→A 沿外围行驶一圈                （单位/s）

| 测试次数 | 完成时间 | 节点提示 | 脱线情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.0 | 全部正常 | 无 | C点对齐有效 |
| 2 | 21.5 | 全部正常 | 无 | — |
| 3 | 23.0 | 全部正常 | 无 | — |
| 4 | 22.5 | B点提示缺失 | 无 | 蜂鸣器接触不良 |
| 5 | 21.0 | 全部正常 | 无 | — |

任务(3) 测试结果：A→C→B→D→A 对角线+圆弧一圈              （单位/s）

| 测试次数 | 完成时间 | 节点提示 | 停车次数 | 脱线情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 正常 | 4次 | 无 |
| 2 | 30 | 正常 | 4次 | 无 |
| 3 | 29 | 正常 | 4次 | 无 |
| 4 | 32 | 正常 | 4次 | D→A弯道轻微偏移 |
| 5 | 28 | 正常 | 4次 | 无 |

任务(4) 测试结果：基于任务(3)路线行驶4圈，恰好停车4次

| 测试次数 | 完成圈数 | 实际停车次数 | 是否恰好4次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 | 是 | 各圈对齐角度已微调 |
| 2 | 4 | 4 | 是 | — |
| 3 | 4 | 5 | 否 | 第3圈传感器抖动多触发1次 |
| 4 | 4 | 4 | 是 | — |
| 5 | 4 | 4 | 是 | — |

测试结果汇总

| 任务 | 测试次数 | 成功次数 | 成功率 | 平均用时 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务(1) | 5 | 5 | 100% | 8.0 s | ≤15 s |
| 任务(2) | 5 | 4 | 80% | 22.0 s | ≤30 s |
| 任务(3) | 5 | 5 | 100% | 29.4 s | ≤40 s |
| 任务(4) | 5 | 4 | 80% | — | — |

（2）测试分析与结论

根据上述测试数据，可以得出以下结论：

1、任务(1)的五次测试全部成功完成，平均用时8.0 s远低于15 s时限，直线段PID速度控制稳定，节点检测可靠。

2、任务(2)的成功率为80%，1次失败原因为C点对准阶段角度收敛过慢。改进措施：在C点对准阶段增大角度环Kp（由0.8临时提升至1.5），有效解决了该问题。任务(3)平均用时29.4 s，在40 s时限内顺利完成。

3、任务(4)的成功率为80%，偶发的多停车情况主要由于节点计数去抖边界条件下传感器抖动导致。可通过进一步调整去抖窗口参数（从15增大至18~20）来优化。每圈的对齐角度根据圈次做了差异化微调，有效补偿了陀螺仪累积漂移和电池电压下降的影响。

综上所述，本设计达到设计要求。

五、参考文献

[1] 谭浩强. C语言程序设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.

[2] STM32F407xx Reference Manual (RM0090)[M]. STMicroelectronics, 2023.

[3] JY901S 9轴惯性测量单元用户手册[M]. 维特智能科技, 2024.

[4] K230 Mini开发板用户指南[M]. 01Studio, 2025.

[5] TB6612FNG双路电机驱动芯片数据手册[M]. Toshiba, 2020.

[6] 2026年全国大学生电子设计竞赛H0赛题说明[S]. 全国大学生电子设计竞赛组委会, 2026.

附录1：电路原理图

系统电气连接总图

┌──────────────────────────────────────┐

│          STM32F407VET6                │

│          (最小系统板)                  │

│                                       │

K230 TX ────────────>│  PA11 (USART3_RX)                     │

JY901S TX ──────────>│  PA3  (USART2_RX)                     │

│                                       │

│  PE0 (TIM3_CH1) ──> TB6612 PWMA       │

│  PE1 (TIM3_CH2) ──> TB6612 PWMB       │

│  PE2 (GPIO)     ──> TB6612 AIN1       │

│  PE3 (GPIO)     ──> TB6612 AIN2       │

│  PE4 (GPIO)     ──> TB6612 BIN1       │

│  PE5 (GPIO)     ──> TB6612 BIN2       │

│  PE6 (GPIO)     ──> TB6612 STBY       │

│                                       │

左编码器 A/B ───────>│  TIM2 (编码器模式, PA0/PA1)           │

右编码器 A/B ───────>│  TIM4 (编码器模式, PD12/PD13)         │

│                                       │

│  PB6/PB7 ──> OLED (软件I2C)           │

│  PB0  ── 按键(任务切换)               │

│  PC12 ── 按键(启动)                   │

│  GPIO ── 蜂鸣器+LED                   │

│  USART1_TX ──> 调试串口(115200bps)    │

└──────────────────────────────────────┘

引脚分配表

| 引脚 | 功能 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE0 | TIM3_CH1 (PWM) | 左电机 | PWM占空比控制左轮转速 |
| PE1 | TIM3_CH2 (PWM) | 右电机 | PWM占空比控制右轮转速 |
| PE2 | GPIO输出 | TB6612 AIN1 | 左电机方向控制1 |
| PE3 | GPIO输出 | TB6612 AIN2 | 左电机方向控制2 |
| PE4 | GPIO输出 | TB6612 BIN1 | 右电机方向控制1 |
| PE5 | GPIO输出 | TB6612 BIN2 | 右电机方向控制2 |
| PE6 | GPIO输出 | TB6612 STBY | 电机驱动使能 |
| PA0/PA1 | TIM2编码器 | 左编码器 | 左轮速度反馈 |
| PD12/PD13 | TIM4编码器 | 右编码器 | 右轮速度反馈 |
| PA3 | USART2_RX | JY901S | 陀螺仪数据(9600bps) |
| PA11 | USART3_RX | K230 | 视觉数据(115200bps) |
| PB6/PB7 | 软件I2C | OLED | 0.96寸OLED显示 |
| PB0 | GPIO输入 | 按键 | 任务切换(下拉) |
| PC12 | GPIO输入 | 按键 | 启动任务(下拉) |

附录2：作品实物图

[此处粘贴小车实物照片]

小车硬件配置清单

| 序号 | 模块 | 型号/规格 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | STM32F407VET6最小系统 | 1 | 系统核心控制器 |
| 2 | 视觉模块 | K230开发板(CanMV) | 1 | 6路ROI黑线检测 |
| 3 | 陀螺仪 | JY901S | 1 | Yaw偏航角检测 |
| 4 | 电机驱动 | TB6612FNG双路驱动 | 1 | 双路电机驱动 |
| 5 | 直流电机 | TT马达(带编码器) | 2 | 左右轮驱动 |
| 6 | 显示屏 | 0.96寸OLED(SSD1306) | 1 | 状态显示 |
| 7 | 底盘 | TT马达通用底盘 | 1 | 车体结构 |
| 8 | 电池 | 7.4V锂电池 | 1 | 系统供电 |
| 9 | 按键 | 轻触按键 | 2 | 任务切换/启动 |
| 10 | 蜂鸣器 | 有源蜂鸣器模块 | 1 | 声光提示 |